1                                                           Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

Wykonanie inwentaryzacji szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy, inwentaryzacji osnowy poziomej pomiarowej, sporządzenie projektu i założenie szczegółowej osnowy poziomej III klasy na obszarze

m. Tarnobrzeg.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

74.27.40.00-0

Szczegółowy opis warunków :

P R O J E KT

Warunków technicznych

dla wykonania inwentaryzacji szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy, inwentaryzacji osnowy poziomej pomiarowej, sporządzenia projektu i założenia (modernizacji) szczegółowej osnowy poziomej III klasy na obszarze m. Tarnobrzeg  położonego w województwie podkarpackim

I. Dane formalno-organizacyjne i podstawowe dane o obiekcie.

1. Zleceniodawca: Gmina Tarnobrzeg

2. Wykonawca: zostanie wyłoniony na podstawie wyników ogłoszonego przetargu nieograniczonego

3. Termin wykonania pracy geodezyjnej :

I   etap - inwentaryzacja osnowy oraz wykonanie projektu technicznego osnowy III klasy do 31.05.2008 r.

II etap  - realizacja projektu osnowy do 31.10.2008 r.

4. Lokalizacja obiektu: miasto Tarnobrzeg w granicach administracyjnych w rozszerzonym pasie 0.5 km

( ciągi III klasy wychodzące od istniejącej osnowy II klasy ).

5. Rodzaj pracy: Inwentaryzacja istniejących poziomych osnów szczegółowych II i III klasy, inwentaryzacja

osnowy poziomej pomiarowej, sporządzenie projektu technicznego oraz założenie szczegółowej osnowy

poziomej III klasy.

6. Podstawowe dane o obiekcie:

Tarnobrzeg leży na prawym brzegu rzeki Wisły w północnej części województwa podkarpackiego. Od strony północnej graniczy z miastem Sandomierz, od wschodniej z gminami : Gorzyce i Grębów, od południowej

z gminami : Nowa Dęba i Baranów Sandomierski i od zachodniej graniczy z rzeką Wisłą. Tarnobrzeg stanowi siedzibę władz miasta i powiatów : grodzkiego i ziemskiego. Miasto Tarnobrzeg podzielone jest na 12 obrębów ewidencyjnych : Dzików 0001, Kajmów 0002, Miechocin 0003, Mokrzyszów 0004, Nagnajów 0005, Ocice 0006, Sielec 0007, Sobów 0008, Wielowieś 0009, Zakrzów 0010, Machów 0011 i Tarnobrzeg 0012.

Przez teren miasta przebiega droga wojewódzka Rzeszów – Warszawa, linie kolejowe : Dębica – Sandomierz, Debica – Stalowa Wola  Rozwadów, Sandomierz – Stalowa Wola Rozwadów. Powierzchnia obszaru objętego opracowaniem wynosi 8540 ha  w tym obszary zabudowane stanowią około 2200 ha pozostały teren stanowią użytki  rolne, grunty leśne, wody, tereny różne i nieużytki.

Teren obiektu położony jest na 8 arkuszach map topograficznych w skali 1:10 000 w układzie ,,1965 ” -  155.114, 155.131, 155.132, 155.133, 155.134, 155.311, 155.312, 155.313

II. 1. Przepisy prawne; instrukcje techniczne i wytyczne techniczne:

1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z późniejszymi zmianami (t.j. Dz.U. z 2005 r.

Nr 240 poz.2027 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.08.2001 r. w sprawie państwowego systemu odniesień

przestrzennych (Dz.U. z 2000 r. Nr 70 poz.821).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15. 04.1999 r. z późniejszymi zmianami

w sprawie sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych  i magnetycznych (Dz.U. z 1999 r.

Nr 45poz.454 z późn.zm.)

2. Instrukcje techniczne

G-1. - Pozioma osnowa geodezyjna

G-2. - Wysokościowa osnowa geodezyjna

O-1. - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

O-3. - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

- Warunki techniczne pracy geodezyjnej

2

3. Wytyczne techniczne:

G-1.5. - Zakładanie szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy

G-1.6. - Przegląd i konserwacja punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

G-1.9. - Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów

III. Ogólna charakterystyka istniejących osnów geodezyjnych na obszarze zakładania osnowy.

1 - Osnowa pozioma I i II klasy uporządkowana w 1993 roku

Na terenie opracowania i w bezpośrednim jego sąsiedztwie znajduje się 1 punkt I klasy

oraz 63  punkty II klasy.

2 - Szczegółowa osnowa pozioma III klasy uporządkowana w 1993 r. na terenie miasta Tarnobrzeg i okolic

600  punktów.

3 - Osnowa pomiarowa trwale stabilizowana uporządkowane w 1993 r. około 300 punktów

4 - Osnowa wysokościowa  II  klasy 26 punktów uporządkowana w 1993 roku

Osnowa wysokościowa  III  klasy założona w 2006 r - 183 punktów,

Dla w/w. osnów istnieją w formie analogowej mapy przeglądowe osnów ( poziomej i wysokościowej )

w skali 1: 10 000 opracowane na foliach służące jako nakładki na mapy pokrycia terenu ( topograficzne ) w skali 1:10 000 (odbitki ozalidowe) oraz skompletowane do arkusza mapy 1:10 000 ( 155.114 , 155.131 , 155.132 , 155.133 , 155.134 , 155.311 , 155.312 , 155.313 )

- dla osnowy poziomej wykazy współrzędnych w układzie 1965 ( na kalkach ) , opisy topograficzne ( na kalkach ),

- dla osnowy wysokościowej wykazy współrzędnych ( z ) w układzie Kronsztadt 60 i w układzie Kronsztadt 86

na kalkach,  dodatkowo założony jest Bank osnów dla osnowy wysokościowej III klasy w układzie Kronsztadt 60

i Kronsztadt 86.

IV. Realizacja prac:

Prace wykonane zostaną w dwóch etapach :

Etap I Inwentaryzacja osnowy, opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy poziomej

III klasy

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnobrzegu.

2. Przeprowadzenie wywiadu terenowego:

a) W zakresie osnowy podstawowej i szczegółowej I i II klasy około 64 punkty

- sprawdzenie stanu technicznego punktu

- sprawdzenie i oczyszczenie wizur na punkty kierunkowe lub sąsiednie punkty I i II klasy

- sprawdzenie centryczności znaku naziemnego nad centrum znaku podziemnego, wymiana znaków uszkodzonych

lub uzupełnienie znaku naziemnego w przypadku jego braku

- aktualizacja lub sporządzenie nowych opisów topograficznych

- zawiadomienie władających w przypadku osadzenia znaku naziemnego lub zmiany użytkowników gruntów,

na których osadzony jest znak

b) W zakresie osnowy szczegółowej III klasy około 600 punktów

-odszukanie i sprawdzenie stanu technicznego,

- sprawdzenie i oczyszczenie wizur na punkty sąsiednie,

- aktualizacja lub sporządzenie nowych opisów topograficznych.

c) W zakresie osnowy pomiarowej około 300 punktów

- odszukanie i sprawdzenie stanu technicznego punktu,

- włączyć punkty na trasie projektowanej osnowy do osnowy szczegółowej III klasy wykorzystać dawną

stabilizację,

d) Sporządzenie dokumentacji technicznej z wykonanej inwentaryzacji i przekazanie do GODGiK w Tarnobrzegu

przed opracowaniem projektu technicznego.

3. Projekt techniczny osnowy III klasy

a) Opracowanie projektu technicznego poziomej osnowy szczegółowej III klasy i przedłożenie go do zatwierdzenia

przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg.

W projekcie technicznym należy uwzględnić poniższe założenia:

- przedmiotowa osnowa może być zrealizowana metodą kombinowaną jako sieć geodezyjno - satelitarna.

Jako podstawową technologię wyznaczenia położenia poziomego punktu projektowanej osnowy przyjęto wzmocnioną poligonizację. W niektórych rejonach obszaru w przypadkach uzasadnionych technicznie

i ekonomicznie, przewiduje się wyznaczyć położenie poziome przy użyciu techniki satelitarnej. Dotyczy to przede wszystkim przypadków, kiedy występują trudności przy zakładaniu w sposób poprawny ciągów poligonowych lub w przypadku niewystarczającej liczby punktów nawiązania lub złego stanu lub braku dostępności do punktów nawiązania. Przy stosowaniu obu technologii przemiennie ich wyniki należy opracować łącznie jako zintegrowaną sieć geodezyjno-satelitarną.

3

- zastosowana konstrukcja sieci oraz technologia jej realizacji powinna w każdym przypadku zapewnić wyznaczenie położenia poziomego jej punktów z błędem mniejszym niż ± 5 cm. Osnowa powinna być zrealizowana w całości dla całego obszaru opracowania.

b) Zaprojektowaną sieć na terenie m. Tarnobrzeg powinna tworzyć ogółem około 664

punktów z czego :

- około 64 punktów nawiązania I i II klasy

- około 600 punktów nowoprojektowanych i adoptowanych z dawnych sieci.

Podane liczby mogą ulec minimalnej zmianie po przeprowadzeniu wywiadu terenowego i opracowaniu projektu technicznego.

c) Do projektowanej przedmiotowej osnowy należy włączyć wszystkie istniejące na tym terenie lub w jego sąsiedztwie dobrze widoczne obiekty wysokie (kościoły, maszty, kominy, itp.) i wyznaczyć ich współrzędne metodą wielokrotnego wcięcia kątowego w przód z innych punktów projektowanej osnowy lub punktów I i II klasy.

d) Na trasie projektowanej osnowy włączyć do nowej sieci trwale stabilizowane punkty osnowy pomiarowej.

e) Wspomniana liczba punktów tworzących rozpatrywaną sieć około 664 punktów spowoduje, że zagęszczenie terenu jej punktami będzie rzędu 1 punkt na około 13 ha .

f) Na mapach projektu w skali 1:10 000 należy nanieść wszystkie istniejące na terenie opracowania punkty osnowy tworzące sieć oraz punkty do niej nawiązane, przebieg projektowanych ciągów i konstrukcje nawiązań, lokalizację punktów wraz z ich numeracją.

g) Na terenie opracowania należy uwzględnić przebieg lokalizacji obwodnicy miasta Tarnobrzeg

obręby: Tarnobrzeg, Mokrzyszów, Sobów, Wielowieś.

h) W terenie punkty ustalone podczas wywiadu zamarkować i wykonać dla nich opisy topograficzne dla ich odszukania podczas stabilizacji. Liczbę punktów dostosować do wymaganego standardu zagęszczenia a ich lokalizację do istniejących warunków terenowych, mając na uwadze zapewnienie zakładanym punktom ich ochronę przed zniszczeniem, dogodne korzystanie z nich przy dalszych pomiarach oraz pełną obsługę

wszystkich pomiarów.

i) W trakcie ustalania w terenie lokalizacji projektowanych punktów należy wykorzystać w maksymalnym stopniu znaki istniejących w terenie punktów geodezyjnych, mając na uwadze warunki jakie względem otaczających obiektów powinny spełniać punkty wyznaczone metodą satelitarną (wolny horyzont powyżej 15° ).

j) Zaprojektować ciągi poligonowe pojedyncze, obustronnie dowiązane o bokach w granicach 150-500m przeciętnie 200m lub układy wielowęzłowe nawiązane wielopunktowo, wzmocnione punktami wyznaczonymi metodą satelitarną GPS.

k) Przewiduje się stabilizację wieloznakową dla 40 punktów ze szczególnym uwzględnieniem obrębów Tarnobrzeg

i Dzików.( nie mniej niż 3 poboczniki dla punktów markowanych bolcami w chodnikach lub krawężnikach jezdni ).

l) Wyniki prac projektowych przedstawić w formie graficznej i opisowej w sposób przewidziany dla danej technologii.

m) Numerację punktów należy prowadzić na bieżąco w ramach poszczególnych arkuszy map w skali 1:10 000 zgodnie z wytycznymi technicznymi G-1.5, niezależnie od projektowanej technologii, jej realizacji, uwzględniając numery już wykorzystane i uzgodnione z GODGiK w Tarnobrzegu.

Numerację punktów należy prowadzić wg. następujących zasad:

- punkt właściwy II klasy - 615.00

- punkt przeniesienia II klasy - 615.01

- excentr punktu II klasy - 615.11

- punkt kierunkowy II klasy - 615.21

- punkt III klasy - 1001

- punkt ścienny stabilizacji wieloznakowej 1001.01, 1001.02, 1001.03, itd.

- punkt bliski 1001.11, 1001.12, itd.

- dla punktów istniejących włączonych do osnowy poziomej III klasy zachować

w mianowniku dotychczasową numerację (dotyczy punktów poziomej osnowy pomiarowej stabilizowanej ).

n) Punkty nie włączone do osnowy poziomej należy zaprojektować do związania jako punkty bliskie.

o) Wysokości punktów osnowy należy wyznaczyć w systemie wysokości normalnych w odniesieniu do poziomu Kronsztadt „ 1960” oraz Kronsztadt „ 1986” z dokładnością 3 cm metodą niwelacji trygonometrycznej, prowadzonej równocześnie z pomiarem kątów poziomych i długości boków lub przy pomocy GPS.

Etap II Realizacja projektu osnowy

- Prace polowe

1. Stabilizacja

Lokalizacje punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy na ulicach urządzonych, chodnikach i placach należy uzgodnić z Wydziałem Techniczno Inwestycyjnym i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzeg.

Punkty nowe stabilizowane będą znakami typu 42

- słup bet (15x15)x(25x25)x75 i płyta bet. 20x20x10 z krzyżem jako podcentr,

- znaki punktów uszkodzonych zostaną wymienione a w przypadku braku znaków naziemnych nad centrem

uzupełnione słupami betonowymi,

4

- na ulicach urządzonych przewiduje się markowanie punktów bolcem metalowym z głowicą mosiężną ( typ 12 F)

wraz z pobocznikami (znakami ściennymi),

- na punktach adaptowanych przewiduje się stabilizację ścienną z wykorzystaniem następujących znaków

ściennych typ. 10 – walec (wielościan) metalowy o średnicy około 20 mm z nawierconym otworem lub

uzupełnienie stabilizacji takim samym znakiem,

- na punktach nowoprojektowanych markowanych bolcem metalowym z głowicą mosiężną – zaprojektowane

zostaną półpoligony typ. 10 i 12F,

- punkty zlokalizowane w pobliżu dróg należy stabilizować poniżej terenu poboczy (asfaltu) około 5÷10 cm.

- dla wszystkich punktów nowych i adaptowanych sporządzone zostaną opisy topograficzne i zawiadomienia

o umieszczeniu znaków.

2. Pomiar

- Pomiary wszystkich elementów sieci należy wykonać sprawdzonymi i rektyfikowanymi instrumentami

odpowiedniej klasy oraz atestowanymi dalmierzami i niwelatorami w sposób przewidziany dla III klasy sieci

osnowy poziomej i IV klasy sieci osnowy wysokościowej,

- Wyniki pomiarów należy opracować z zastosowaniem metod ścisłych wyrównań, przy wykorzystaniu dostępnych

programów komputerowych z tego zakresu po uzgodnieniu z GODGiK w Tarnobrzegu,

- W wyniku tych prac należy określić nie tylko wartości ostatecznych współrzędnych ale i błędy średnie

wyznaczenia ich położenia,

- Współrzędne punktów osnowy poziomej III klasy ( X , Y ) należy obliczyć w układzie 1965 i w układzie 2000

oraz współrzędne wysokości ( Z ) w układzie Kronsztadt 86,

- Wykonać skany  opisów topograficznych wszystkich punktów osnowy szczegółowej III klasy oraz opisów osnowy

pomiarowej w formacie TIF

- Przeliczyć poziomą pomiarową osnowę stabilizowaną na terenie miasta Tarnobrzeg uporządkowaną w 1993 roku

w układzie 1965 i układzie 2000.

V. Kompletowanie operatu

Operat z wykonania powyższych prac powinien obejmować :

- sprawozdanie techniczne,

- szkic założenia osnowy w skali 1:10 000 ( układ 1965 i układ 2000 ) - wydruk oraz plik w formacie EwMapa

na płycie CD - ROM,

- szkic przeglądowy poziomej osnowy geodezyjnej (wraz z pomiarową stabilizowaną) w skali 1: 10 000

(układ 1965 i układ 2000 ) oraz plik w formacie EwMapa na płycie CD - ROM.

- opisy topograficzne punktów osnowy i ich matryce oraz pliki rastrowe na płycie CD - ROM w formacie TIF,

- potwierdzone zawiadomienia o umieszczeniu znaków na danej nieruchomości,

- dzienniki pomiaru kątów i długości boków oraz ich zapis elektroniczny na płytach CD-ROM

oraz ich wydruki lub obserwacje satelitarne,

- zestawienie współrzędnych na CD-ROMIE w formie tabelarycznej dla poszczególnych arkuszy map w skali

1:10 000 w układzie 1965 i układzie 2000 + mp ( X , Y ), oraz zestawienie współrzędnych ( Z ) w układzie

Kronsztadt 60 i Kronsztadt 86,

- plik tekstowy w formacie Banków Osnów ver.2 obowiązujący w GODGiK w Tarnobrzegu zawierający pełne dane

o punktach osnowy z wszystkimi atrybutami punktów i podłączonymi opisami topograficznymi.

Całość dokumentów należy skompletować zgodnie z instrukcja O-3 i przekazać do GODGiK w Tarnobrzegu .